PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO-USŁUGOWE „ARTO”

ul. Ciołkowskiego 7b/18

80-463 Gdańsk

tel. 883-919-165

Projekt stałej organizacji ruchu

– ul. Polna w Stegnie, odcinek od skrzyżowania z ul. Gdańską do połączenia z ul. Ogrodową

(dz. nr 892/2, 783/1, 785, 801, 804/1, 804/2, 820/2; obręb Stegna-0015)

Autor: Robert Krasowski

Gdańsk, sierpień 2016

- Spis treści

1.	Spis treści	2

2.	Spis rysunków	2

3.	Wiadomości ogólne	3

3.1	Przedmiot opracowania	3

3.2	Zakres opracowania	3

3.3	Inwestor	3

3.4	Podstawa opracowania	4

4.	Termin wprowadzenia organizacji ruchu.	4

5.	Uwagi ogólne	4

- Spis rysunków

| Rysunek 1 | Plan orientacyjny (skala 1:10000) |
| --- | --- |
| Rysunek 2 | Plan sytuacyjny (skala 1:500) |

- Wiadomości ogólne

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu ul. Polnej w Stegnie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do połączenia z ul. Ogrodową. Projekt wynika z realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na przebudowie ww. odcinka drogi.

Rysunek 1 Plan orientacyjny (źródło: stegna.e-mapa.net) skala 1:10 000

  - Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt oznakowania pionowego oraz poziomego w ciągu przebudowanego odcinka drogi ul. Polnej oraz na połączeniu drogi z ulicami Gdańska oraz Ogrodowa.

Projekt zakłada wprowadzenie w ciągu ul. Polnej strefy zamieszkania (znak D-40 „strefa zamieszkania” oraz D-41 „koniec strefy zamieszkania”). Dzięki temu uregulowany zostaje ewentualny problem parkowania pojazdów w miejscach do tego niewyznaczonych (co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w okresie turystycznym) oraz aspekt pierwszeństwa przejazdu na połączeniu ul. Polnej z ul. Gdańską oraz ul. Ogrodową. Miejsca parkingowe oznakowane zostają znakiem D-18 „parking” a o miejscowym zawężeniu kierowcy informowani są kompletem znaków A-12b i U-21b.

  - Inwestor

Zadanie realizowane jest przez Gminę Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania projektu stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wydana przez Zamawiającego,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. poz. 430),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Aktualne mapy zasadnicze do celów projektowych,

- Inwentaryzacje istniejącej organizacji ruchu, elementów sygnalizacji oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dziennik Ustaw nr 170 poz. 1393,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z załącznikami,

- Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: rok 2017

- Uwagi ogólne

- wszystkie projektowane znaki pionowe należy lokalizować zgodnie z wytycznymi podanymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- projektowane znaki pionowe należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- projektowane tarcze znaków typu A,B,C,D należy zastosować jako duże, wszystkie lice tarcz znaków wykonać w folii odblaskowej min. II generacji,

- za stan wdrażanych elementów projektu organizacji ruchu odpowiada wykonawca robót,

- sposób ustawiania znaków pionowych powinien zapewniać ich stateczność i widoczność dla wszystkich uczestników ruchu,

- wszelkie naruszone, w czasie wdrażania projektu organizacji ruchu, elementy ukształtowania istniejącego terenu nie objęte projektem zagospodarowania terenu, należy po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego.

- ustawienie tarcz tablic powinno być takie, aby odległość krawędzi tarczy do krawędzi jezdni wynosiła min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje się nad chodnikiem należy umieścić jego tarczę na wysokości 2,50 m.