Opis techniczny

do technologii robót rozbiórkowych istniejącego budynku mieszkalnego z zapleczem sportowym na działce nr 694/4 w miejscowości Stegna

- ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Zakresem robót rozbiórkowych objęty jest budynek mieszkalny z zapleczem sportowym - częściowo spalony.

Budynek o powierzchni 240  m2 oraz wysokości 4,5 m, kubatura 1080 m3.

Parterowy z dachem dwuspadowym. Budynek murowany z cegły, stolarka zewnętrzna – drewniana, dach – kryty papą, ławy fundamentowe żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana – wiązary dachowe.

Budynek uległ w znacznej spaleniu.

- SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Podstawową zasadą robót rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów konstrukcyjnych oraz demontaż elementów osadzonych wyżej.

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc:

- teren oznakować tablicami ostrzegawczymi: „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”,

- kierownik rozbiórki sprawdzi, czy nie występują media w budynku, w przypadku stwierdzenia ich występowania, media należy je odłączyć,

- przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych

- z rozbiórki z podziałem na:

b) elementy drewniane

c) gruz betonowy i ceglany

d) elementy stalowe

W czasie rozbiórki należy pamiętać:

- obalenie ścian szczytowych oraz innych części konstrukcyjnych obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, ściany należy rozbierać sposobem ręcznym,

- przy zastosowaniu przy rozbiórce lin i ciągników, stanowiska pracy ludzi i maszyn powinny znajdować się poza zasięgiem niebezpiecznej strefy rozbiórki, długość lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu,

- zakładać liny w sposób bezpieczny, by w czasie podnoszenia nie dopuścić do przypadkowego strącenia materiałów lub gruzu,

- usuwanie jednego elementu nie może wywołać nieprzewidzianego spadku lub zawalenia się innego elementu.

Zbędny materiał należy natychmiast wywozić na wskazane miejsce lub wysypisko.

Zabrania się prowadzenia robót rozbiórkowych:

- w złych warunkach atmosferycznych jak ; mgła , śnieg , deszcz i porywisty wiatr, podczas silnego wiatru może nastąpić niebezpieczeństwo zawalenia się konstrukcji lub zdmuchnięcia robotnika,

- przy prędkości wiatru ponad 10 m/sek.,

- poprzez podcinanie lub podkopywanie konstrukcji od nasady obiektu.

- TECHNOLOGIA I KOLEJNOŚĆ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego należy rozpocząć z chwilą całkowitej pewności nie występowania mediów w budynku (energia elektryczna).

Roboty prowadzić ręcznie, z rusztowań z zabezpieczeniami. Rozbiórkę posadzki betonowej wykonać przy pomocy sprzętu mechanicznego do robót rozbiórkowych.

- SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym przy robotach rozbiórkowych przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest przeszkolić robotników pod względem bezpieczeństwa oraz zapoznać robotników z przewidywaną kolejnością robót rozbiórkowych .W trakcie robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany wskazywać miejsca ustawienia drabin, rusztowań, kierować kolejnością rozbiórki oraz kontrolować sposób zabezpieczenia pracowników. Do robót rozbiórkowych           a w szczególności do prac na wysokościach nie można dopuścić robotników nie mających aktualnych badań lekarskich . Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne takie jak: hełmy, rękawice, okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami itp. oraz sprzęt ochrony osobistej posiadający atesty i instrukcje o sposobie użytkowania, w szczególności:

  - szelki bezpieczeństwa S 4 nr kat. AB 104 lub S 5/95 nr kat AB 105,

  - liny bezpieczeństwa z wysokogatunkowego poliamidu,

  - mechanizmów przesuwnych samozaciskowych i amortyzatorów bezpieczeństwa.

Narzędzia muszą być w bardzo dobrym stanie. Przy wysokości powyżej 4,0 m. nad terenem robotnicy winni być zabezpieczeni pasami do trwałych elementów konstrukcji.

UWAGA:

Wszystkie roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane z zachowaniem przepisów BHP, a w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz zgodnie z zatwierdzonym programem rozbiórki i planem bezpieczeństwa.

Na terenie budowy powinna znajdować się przenośna apteczka oraz sprzęt pierwszej pomocy

Kierownik robót lub brygadzista powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i oczyścić.

Opracował: