#### PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

#### (AKTUALIZACJA)

Wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

1.1 Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Trasa rowerowa w miejscowości Stegna oraz rowerowe miejsca postojowe w miejscowościach Stegna i Mikoszewo.

1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

- Trasa rowerowa Stegna działka 200/21, 200/22

- Miejsce postojowe Stegna działka 158/5 (oddział 158-a)

- Miejsce postojowe Mikoszewo działka 56 (oddział 65-n)

1.3 Kod CPV:

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

1.4 Nazwa Zamawiającego i jego adres:

Urząd Gminy w Stegnie

ul. Gdańska 34

82-103 Stegna

1.5 Imiona i nazwiska osób opracowujących:

- Maciek Rundsztuk				……………………..

- Marcin Jewsienia			……………………..

- Wojciech Kiedrowski				……………………..

1.6 Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego /str 2/

1.6 Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

| Lp. | Punkt PFU | TYTUŁ | Str. nr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | STRONA TYTUŁOWA | 1 |
| 2. | 1.1 | Nazwa nadana przez Zamawiającego | 1 |
| 3. | 1.2 | Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy | 1 |
| 4. | 1.3 | Kod CPV | 1 |
| 5. | 1.4 | Nazwa Zamawiającego i jego adres | 1 |
| 6. | 1.5 | Imiona i nazwiska osób opracowujących | 1 |
| 7. | 1.6 | Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego | 2 |
| 8. | 2. | CZĘŚĆ OPISOWA | 3 |
| 9. | - 2.1 | - Opis ogólny przedmiotu zamówienia | 3 |
| 10. | - 2.1.1 | - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych | 4 |
| 11. | - 2.1.2 | - Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia | 4 |
| 12. | - 2.1.3 | - Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe | 5 |
| 13. | - 2.1.4 | Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe | 6 |
| 14. | 2.2 | Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia | 6 |
|  | 2.2.1 | Przygotowanie dokumentacji projektowej | 6 |
|  | 2.2.2 | Wymagania w zakresie realizacji | 7 |
|  | 2.2.3 | Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu | 8 |
| 15. | 2.2.4 | Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych | 8 |
| 16. | 2.2.5 | Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych | 9 |
| 17. | 3. | CZĘŚĆ INFORMACYJNA | 10 |
| 18. | 3.1 | Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów | 10 |
| 19. | 3.2 | Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | 10 |
| 20. | 3.3 | Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego | 10 |
| 21. | 3.4 | Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych | 12 |
| 22. | 3.4.1 | Kopia mapy zasadniczej | 13 |
| 23. | 3.4.2. | Wyniki badań gruntowo - wodnych | 13 |
| 24. | 3.4.3 | Inwentaryzacja zieleni | 13 |
| 25. | 3.4.4 | Porozumienia, zgody lub pozwolenia | 13 |
| 26 | 3.4.5 | Koncepcja przebiegu trasy rowerowej | 13 |
|  |  | - załącznik nr 1: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – oddzielny tom - załącznik nr 2: Kopia mapy zasadniczej z koncepcją trasy rowerowej - załącznik nr 3: Wyniki badań gruntowo-wodnych - załącznik nr 4: Porozumienia, zgody i pozwolenia - załącznik nr 5: Wizualizacja - załącznik nr 6: Kosztorys do PFU - załącznik nr 7: Zdjęcia - załącznik nr 8: fragment projektu ścieżki rowerowej na granicy gmin Stegna/Sztutowo - załącznik nr 9: Wskaźniki ekonomiczne/kalkulacja kosztów |  |

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie prac budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, przeprowadzenie procedur odbiorowych oraz przekazanie do użytkowania odcinka trasy rowerowej na działce nr 200/21 i 200/22 w miejscowości Stegna, oraz rowerowych miejsc postojowych w miejscowości Stegna i Mikoszewo dla inwestycji prowadzonej metodą „Zaprojektuj i Wybuduj", w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, realizowanego w partnerstwie z Gminą Miasta Krynica Morska i Gminą Sztutowo.

- Planuje się wykonać trasę rowerową na działce nr 200/21, 200/22 położonej w miejscowości Stegna o nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501 o szerokości 3,0 m.

- Preferowana konstrukcja nawierzchni:

- warstwa ścieralna - MMA w kolorze czerwonym - 4 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -15 cm,

- kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa - 10 cm.

Zamawiający wymaga dostosowania konstrukcji podbudowy do istniejących warunków gruntowo – wodnych i zaprojektowania odpowiedniego wzmocnienia odcinków trasy  w przypadku wystąpienia takiej konieczności np. poprzez wykonania „materaca” z kruszywa łamanego owiniętego geokompozytem o gr. ok. 40 cm, lub wykonania warstwy separująco – wzmacniającej z kruszywa naturalnego i dwóch warstw geokompozytu.

Projekt i realizacja trasy rowerowej na działce 200/21, 200/22 wymaga wykonania zjazdów z ulicy Gdańskiej na ulice oznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 015 - KDD3, w zakresie umożliwiającym późniejszą ich budowę bez konieczności ingerencji w konstrukcje trasy rowerowej.

Ponadto należy zaprojektować i wykonać rowerowe miejsce postojowe usytuowane na działce nr 158/5 (oddział 158 a) w miejscowości Stegna, uwzględniając wiatę, ławostół, ławkę bez oparcia, wolnostojący stojak rowerowy, przybornik rowerowy duży, tablicę informacyjną oraz kosz na śmieci. Na działce nr 65 (oddział 65- n) w miejscowości Mikoszewo, doposażyć  istniejącą małą architekturę o tablicę informacyjną, przybornik do rowerów duży, stojak na rowery.

Projekt oraz realizacja ma odpowiadać założeniom dostępnym na stronie internetowej https://dt.pomorskie.eu/dokumenty-strategiczne :

- Koncepcja oznakowania Pomorskich Tras Rowerowych

- Koncepcja zagospodarowania miejsc postojowych Pomorskich Tras Rowerowych

- Analiza wykonalności - Pomorskie Trasy Rowerowe

- Katalog rozwiązań modułowej infrastruktury rowerowej

- Wytyczne Infrastruktury rowerowej PTR

Przed sporządzeniem projektu zagospodarowania należy uzgodnić wizualizację wszystkich elementów z Nadleśnictwem Elbląg.

2.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:

- długość odcinka ścieżki rowerowej na działce 200/21, 200/22 – ok. 1200 m.

- szerokość 3 m.

- powierzchnia ok. 3600 m2.

- powierzchnia zjazdów ok 70 m2.

- powierzchnia miejsc postojowych na działce 158/5 Stegna ok.50m2

- powierzchnia miejsc postojowych na działce 65 Mikoszewo – zgodnie ze stanem istniejącym.

2.1.2 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia:

Zamierzenie należy zrealizować zgodnie z zapisami:

- Obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki: nr 200/22 w Stegnie oraz nr 65 obręb Mikoszewo

- Zgodnie z Decyzją Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla działki 200/21, w Stegnie

- Obowiązujących przepisów dotyczących projektowania i realizacji prac budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym:

- Rekomendacji dotyczących technologii budowy tras rowerowych po wałach wiślanych,

- Koncepcji oznakowania Pomorskich Tras Rowerowych,

- Koncepcji zagospodarowania miejsc postojowych Pomorskich Tras Rowerowych,

- Katalogu rozwiązań modułowej infrastruktury rowerowej.

- Wytyczne Infrastruktury rowerowej PTR

Ponadto przy projektowaniu należy uwzględnić:

- Połączenie trasy rowerowej Mikoszewo - Stegna z zaprojektowaną trasą przebiegającą przez Gminę Sztutowo.

Projekt opracowany przez Gminę Sztutowo przewiduje poprowadzenie ścieżki o szerokości 2,5 m przez działkę drogową 442/5,

Gmina Stegna zakłada wykonanie ścieżki o szerokości 3,0 m na terenie działki 200/21, 200/22.

Dopasowanie szerokości trasy do zaprojektowanych w m. Sztutowo 2,5 m nastąpić powinno na połączeni obu ścieżek na granicy działki 442/5.

- Rozwiązanie kolizji:

a)  Przepompownią wody, oraz sieć wodociągowa fi 200, na całej długości trasy rowerowej:

Należy przewidzieć założenie dwudzielnych rur ochronnych w miejscach krzyżowania się trasy rowerowej z przebiegiem wodociągu.

Trasa ścieżki musi omijać istniejącą przepompownie.

Projekt należy uzgodnić z gestorem sieci.

b) Słupem energetyczny A-owym z wyłącznikiem:

Trasa ścieżki musi omijać istniejący słup.

c) kanalizacja średnicy 600 mm:

Trasa ścieżki powinna zostać poprowadzona nad istniejącym kolektorem.

Projekt należy uzgodnić z gestorem sieci.

d) Doziemny kabel średniego napięcia:

Trasa ścieżki powinna zostać poprowadzona omijając trasę kabli, konieczne skrzyżowania wykonać prostopadle do trasy kabli. Na istniejące kable założyć rury przepustowe.

Projekt należy uzgodnić z gestorem sieci.

e) siecią teletechniczną:

Trasa ścieżki powinna zostać poprowadzona omijając trasę kanalizacji teletechnicznej, konieczne skrzyżowania wykonać prostopadle do trasy kanalizacji. Projekt należy uzgodnić z gestorem sieci.

f) Rów melioracyjny z istniejącym przepustem betonowym:

Trasę rowerową poprowadzić nad istniejącym przepustem, rów i przepust zabezpieczyć barierką sztywną. Projekt należy uzgodnić z gestorem sieci.

Projektując trasę rowerową należy przewidzieć dopuszczenie ruchu technicznego na fragmencie ścieżki rowerowej nad istniejącym przepustem.

- Przewidziane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 200/22 i Decyzją Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego działka nr 200/21, zjazdy z ulicy Gdańskiej:

Zjazd nr 1 - na granicy działek 818/3 i 200/22, jest początkowym punktem przedmiotowego fragmentu trasy rowerowej Mikoszewo – Stegna,

Zjazd  nr 2  -  zaplanowany został w rejonie granicy działek drogowych nr 892/2 i 1249.

Projekt i realizacja obu zjazdów są włączone w zakres opracowania objętego niniejszym PFU. Projekt należy uzgodnić z zarządcą drogi.

- Rozwiązanie odprowadzenia wód deszczowych spływających ze skarpy ulicy Gdańskiej np. poprzez zaprojektowanie linii odwadniającej usytuowanej pomiędzy korpusem nasypu a projektowaną ścieżką rowerową, z zaprojektowaniem przepustów pod konstrukcją ścieżki, odprowadzających wodę do istniejących rowów melioracyjnych.

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe:

Realizacja objętej niniejszym PFU ścieżki rowerowej, powinna zapewnić możliwe do zastosowania rozwiązania techniczne zapewniające bezpieczeństwo użytkowników.

Połączenie ścieżek rowerowych Stegna – Sztutowo pomiędzy działkami 200/21, 200/22 i 442/5 oraz istniejący przepust powinny być zaopatrzone w bariery ochronne.

Przebieg ścieżki rowerowej przez przewidziane w planie miejscowym zjazdy z ulicy Gdańskiej, powinien zapewniać możliwość bezpiecznego przejazdu rowerzystów z uwzględnieniem wymogów innych użytkowników ruchu drogowego.

Należy zapewnić dobrą widoczność na przejazdach, poprzez poprowadzenie trasy rowerowej oraz zjazdów i przejść dla pieszych w sposób wymuszający zachowanie szczególnej ostrożności przez wszystkich uczestników ruchu.

Konstrukcja podbudów i nawierzchni powinna uwzględniać specyficzne warunki gruntowo – wodne, związane z prowadzeniem prasy rowerowej na Żuławach, przy rzędnych poniżej poziomu morza.

Należy stosować technologie dające gwarancje ograniczenia niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania.

Obiekt oraz wszystkie jego elementy należy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, użytkowania, przepisów sanitarno – higienicznych, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

2.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe:

Zakres opracowania: od granicy działek 818/3, 200/22 oraz 200/21 do granicy gmin Stegna /Sztutowo na działce 442/5.

Przebieg trasy rowerowej: u podnóża nasypu drogowego ulicy Gdańskiej.

Zaprojektowanie i wykonanie zjazdów z ulicy Gdańskiej – z działek 892/2 i 1249 na teren działki: – zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 200/22 oraz Decyzją Lokalizacyjną Inwestycji Celu Publicznego działka nr 200/21 w Stegnie.

Zakładany rodzaj nawierzchni: asfaltobeton MMA w kolorze czerwonym na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie i warstwie kruszywa stabilizowane cementem o Rm 2,5 MPa, krawężniki betonowe na ławach betonowych, wtopione.

Ze względu na warunki gruntowo – wodne należy rozważyć możliwość zastosowania rozwiązań separujaco – wzmacniających, projektowanych indywidualnie.

Zjazdy z ulicy Gdańskiej (wojewódzka trasa nr 501) należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

W ramach inwestycji należy przewidzieć wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.2.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, zezwoleń i decyzji oraz wykonanie całości inwestycji: ścieżki rowerowej na działce 200/22 i 200/21 wraz z uwzględnieniem przewidzianych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz Decyzją Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zjazdów z ulicy Gdańskiej oraz miejsc postojowych w Stegnie i Mikoszowie.

W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych i zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje.

Zakres czynności związany z przygotowaniem dokumentacji:

Prace przygotowawcze:

-aktualizacja podkładu geodezyjnego z wykonaniem mapy do celów projektowych, i inwentaryzacją uzbrojenia podziemnego,

-wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego – uszczegółowienie,

-inwentaryzacja zieleni – uszczegółowienie,

-uzyskanie pozwolenia i decyzji wodno – prawnej na odprowadzenie wód deszczowych z pow. trasy rowerowej,

-uzyskanie, w razie wystąpienia takiej konieczności, Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Prace projektowe:

-wielobranżowy projekt budowlany,

-projekt zagospodarowania terenu

-uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie,

-projekty wykonawcze dla poszczególnych branż.

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

-przedmiary i kosztorysy inwestorskie,

-informacja dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

2.2.2 Wymagania w zakresie realizacji:

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

W ramach robót budowlanych należy wykonać i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas czynności związanych z budową zjazdów z ulicy Gdańskiej.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych

- zgodność z programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowanie gotowych wyrobów budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, jak beton cementowy, beton asfaltowy, będą poddane sprawdzeniom zgodności z receptami,

- sposób wykonania robót budowlanych w zakresie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny tj. przed upływem okresu gwarancji.

W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:

- projektowane rzędne wysokościowe,

- projektowany układ geometryczny,

- równość podłużna,

- równość poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- właściwości antypoślizgowe.

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym.

Profil podłużny, przekroje poprzeczne, przekrój normalny konstrukcyjny, szczegóły rozwiązań winny być zaakceptowane przez zamawiającego, w ramach aprobaty rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

2.2.3 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu:

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy. Naruszony teren należy uporządkować, usunąć zanieczyszczenia, w razie konieczności pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym.

Dostosować włączenia elementów budowy do istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

2.2.4 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych:

Na działce należy przewidzieć optymalne zlokalizowanie projektowanych:

- tras rowerowych,

- zjazdów z ulicy Gdańskiej

- miejsc postojowych w Stegnie 158/5 (oddział 158 a) i Mikoszowie na działce nr 65 (oddział 65-n)

Rozwiązania konstrukcyjne muszą zostać oparte o istniejące przepisy i normatywy, uwzględniając istniejące warunki hydro – geologiczne.

Podbudowa nawierzchni drogowych musi zapewniać możliwość użytkowania w warunkach okresowego zalewania wodą. Zaprojektowane rozwiązania odwadniające muszą uwzględniać wysoki poziom wód gruntowych oraz okresowe zalewanie terenu, związane z lokalizacją obiektów w obszarze depresji.

2.2.4.1 Wskaźniki ekonomiczne i kalkulacja kosztów inwestycji – załącznik nr 9

2.2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych: – załącznik nr 1

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym:

- Projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020.

- Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 200/22 oraz Decyzja Lokalizacyjna Inwestycji Celu Publicznego dla działki nr 200/21 w Stegnie.

- Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 65

w Mikoszowie.

3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dla inwestycji będącej przedmiotem zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych M.P. z 1996 r. Nr 48, poz 461, - - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 869, Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz.836),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2006 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2006 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwolenie na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 29.02.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115 z późniejszymi zmianami), str. 10

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),

- Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać operat wodno – prawny (M.P. z dnia 24.02.1976 r.),

- Ustawa z dnia 04.02.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrotechniczne i geologiczni – inżynierskie (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1779),

- Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 03.02.0995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 91, poz.115 z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr177, poz.1729),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721),

- Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzaniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).

Wytyczne i instrukcje

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, DGGP Warszawa 2001 r.

- Zasady ochrony środowiska w drogownictwie, GDDP Warszawa 1999 r.

- Katalog wzorcowy drogowych urządzeń ochrony środowiska, GDDP Warszawa 2000 r.

- Instrukcja Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2, GDDP Warszawa 1988 r.

- Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości, DGGP Warszawa 1998 r., w tym: Ogólne specyfikacje techniczne dla budowli drogowych, GDDP Warszawa 1998r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [1.2.2.8]. str. 11, Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [1.2.2.8].,  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [1.2.2.8], Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [1.2.2.8].

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP Warszawa 1994 r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 1997 r.

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 2001 r.

- PN-91/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.

- Obliczenia statyczne i projektowe.

Inne rozporządzenia, ustawy, normy i katalogi:

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

3.4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

W ramach prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany:

- Przeprowadzić procedurę dotyczącą ewentualnej konieczności wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz.U.2016 r. poz.71), oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby, uzyskania w imieniu inwestora decyzji środowiskowej.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być jednym z załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), która jest niezbędna do uzyskania innych decyzji (m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę).

Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji nakłada na Inwestorów Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

- Zamawiający zakłada w ramach realizacji inwestycji oczyszczenie przez wykonawcę skarp nasypów oraz skarp istniejącego rowu melioracyjnego, w rejonie przepustu, z krzewów. Poza tym nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów, trasę ścieżki oraz wyposażenie miejsc postojowych należy zaprojektować w sposób niekolidujący z istniejącymi drzewami i krzewami.

- Odwodnienie pasa pomiędzy korpusem nasypu a trasą rowerową należy poprzedzić wykonaniem operatu wodno – prawnego i uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji wodno – prawnej.

- Przy projektowaniu wyposażenia rowerowych miejsc postojowych należy wykonać szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów dla obszaru wybranego na ich lokalizację.

3.4.1 Kopia mapy zasadniczej z koncepcją przebiegu trasy rowerowej, zaznaczeniem otworów oraz z inwentaryzacją zieleni – załącznik nr 2.

3.4.2 Wyniki badań gruntowo–wodnych – załącznik nr 3 profile 1÷ 7.

Na trasie ścieżki rowerowej wykonano wstępne badania geologiczne.

Pod warstwą gleby piaszczystej lub próchniczej miąższości 20÷50 cm, natrafiono na piasek drobny średnio zagęszczony, wilgotny i nawodniony (od ok. 160-230 cm poniżej poziomu terenu).

3.4.4 Porozumienia, zgody i pozwolenia – załącznik nr 4.